OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANŻY DROGOWEJ DLA DZIAŁKI 38/43 W ELBLĄGU PRZY UL. LOTNICZEJ, OBR. 23

- Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Budowa budynku dydaktycznego (Collegium Anatomicum) na terenie działki o nr ewid. 38/43 w obrębie nr 23, jednostce ewidencyjnej Elbląg.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych, dróg manewrowych, nawierzchni miejsc postojowych i chodników.

Opracowanie branży drogowej stanowi integralną część projektu technicznego wielobranżowego. Celem niniejszej dokumentacji jest określenie szczegółowego sposobu i zakresu wykonania robót budowlanych budowy dróg. Prace budowlane polegać będą na wykonaniu nowych nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodników z kostki betonowej.

- Istniejący stanu zagospodarowania działki lub terenu.

  - Ogólny opis terenu

Teren przedmiotowego opracowania jest niezabudowany z naturalnym spadkiem w kierunku południowym, działka porośnięta jest niską roślinnością. Teren jest stosunkowo płaski, rzędne kształtują się na poziomie 4,80 – 5,60 m n.p.m. Działki w pobliżu są w większości zabudowane (zabudowa mieszkaniowa, dydaktyczna i usługowa). Obszar opracowania zlokalizowany jest przy ul. Lotniczej, która stanowi drogę publiczną.

  - Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym obszarze w stanie istniejącym występują następujące sieci:

- energetyczna,

- teletechniczna,

- wodociągowa.

Przebudowy ewentualnych kolizji z ww. sieciami należy wykonać zgodnie z odpowiednimi projektami branżowymi, uwzględniając uzgodnienia gestorów sieci.

Nie wyklucza się jednak wystąpienia w terenie niezinwentaryzowanych sieci. W przypadku odkrycia takiej sieci należy ustalić jej gestora i w uzgodnieniu z nim wykonać przebudowę kolizji.

  - Opinia geotechniczna

Kategorię geotechniczną ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. 2021.463). Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego, przedstawionego w załączonej do projektu budowlanego rozpoznania geotechnicznego, oraz uwzględniając charakterystykę projektowanego obiektu stwierdza się I kategorię geotechniczną projektowanych obiektów w złożonych warunkach gruntowo-wodnych.

Określono na podstawie opracowania pt.: „Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego. Dom studencki, laboratorium badań klinicznych i prosektorium w Elblągu przy ul. Lotniczej (dz. nr 38/43).” Opracowanego przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Geotechniczne mgr inż. Daniel Kochanowski. (Elbląg, czerwiec 2023 r.)

- Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.

Podstawowe parametry dróg:

- Kategoria ruchu:				KR1

- Projektowana szerokość jezdni		5,00 m

- Pochylenie poprzeczne jezdni		jednostronne – 1,00% - 2,00%

- Nawierzchnia				jezdnie, drogi manewrowe,

miejsca postojowe – kostka betonowa – 8 cm

chodnik – kostka betonowa – 8 cm

- Proj. wymiary miejsc postojowych	2,50 x 5,00 m (57 miejsc)

3,60 x 5,00 m (3 miejsca)

  - Rozwiązanie sytuacyjne

W ramach branży drogowej niniejszej inwestycji przewiduje się wykonanie dróg, chodników i miejsc postojowych w celu skomunikowania projektowanych budynków z drogą publiczną i zapewnienie miejsc postojowych.

Projektuje się wewnętrzny układ drogowy składający się z sieci dróg wewnętrznych stanowiących spójny układ. Dodatkowo projektuje się miejsca postojowe oraz chodniki. Drogi wewnętrzne posiadać będą nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 5,0 m ograniczone obustronnie krawężnikami wystającymi. Projektuje się 57 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami o wymiarach 3,6 x 5,0 m. Drogi dla pieszych projektuje się o szerokości 1,5 m.

Krawędzie pomiędzy jezdnią a zielenią oraz chodnikami należy wykonać z krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm wyniesionych względem poziomu nawierzchni jezdni o 10 cm. Krawędzie pomiędzy chodnikiem a zielenią należy wykonać z obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm. We wskazanych na PSW miejscach pomiędzy nawierzchniami utwardzonymi a zielenią należy zastosować oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm ustawionych na poziomie jezdni.

  - Zestawienie powierzchni

Jezdnie dróg wewnętrznych, dróg manewrowych i miejsc postojowych 
z kostki betonowej……………………….………………………………………..................................3016,86 m2

Chodniki z kostki betonowej………………………………………………………………………………213,25 m2

Pozostałą powierzchnię niezagospodarowaną przez elementy drogowe należy wyrównać i obsiać trawą.

  - Rozwiązanie wysokościowe, spadki podłużne i poprzeczne

Zaprojektowano układ drogowy zachowujący normatywne spadki podłużne zapewniające sprawny odpływ wody opadowej i roztopowej do projektowanych wpustów drogowych oraz dostosowane do terenu. Spadki podłużne i poprzeczne na jezdniach z kostki betonowej zawierają się w przedziale od 0,70% - 2,30%. Spadki poprzeczne zaprojektowano jako jednostronne w przedziale od 1,00% do 2,00%. Projektowany chodnik posiada pochylenie jednostronne o wartości 2,00% na całej długości.

  - Przekroje konstrukcyjne

- Projektowana konstrukcja jezdni manewrowych i miejsc postojowych.

Warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej szarej, kształt „podwójne T”……...gr. 8 cm

Podsypka cementowo – piaskowa (1:4)……………………………………………………………….gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm………………………………………………………..……gr. 22 cm

Grunt rodzimy doprowadzony do kategorii nośności G1*

- Projektowana konstrukcja chodników.

Warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej szarej, kształt „cegła”………...gr. 8 cm

Podsypka cementowo – piaskowa (1:4)……………………………………………………………….gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm…………………………………………………………..……gr. 10 cm

Grunt rodzimy doprowadzony do kategorii nośności G1 (E2 ≥ 80MPa)*

* W podłożu występują grunty słabonośne, przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy doprowadzić podłoże gruntowe do grupy nośności G1 (E2 ≥ 80MPa). W przypadku gdy istniejący grunt nie będzie spełniał warunku (E2 ≥ 80MPa) należy zaprojektować dodatkowe wzmocnienie / wzmocnić lub wymienić podłoże gruntowe.

  - Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni szczelnych wewnętrznego układu drogowego zapewnione zostało poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne  w kierunkach zaprojektowanych elementów odwodnienia. W ramach odwodnienia dróg z kostki pełnej projektuje się wpustów drogowych, których lokalizację wskazano w części rysunkowej.

  - Projektowana zieleń

W obrębie opracowania miejsca niezagospodarowane przez elementy drogowe

lub  budynki  należy  oczyścić,  wyprofilować  i  obsiać  trawą.  Ponadto  należy  odtworzyć trawniki  w  lokalizacjach  przeznaczonych  na  teren  zielony,  które  zostaną  naruszone podczas  wykonywania  prac  budowlanych.  Do  wykonania  zieleni  należy  wykorzystać gotowe  mieszanki  traw  nasion  różnych  gatunków,  wyprodukowanych  zgodnie  z obowiązującymi normami. Przed siewem trawy należy przygotować podłoże za pomocą ziemi urodzajnej.

Opracowanie:

| Projektant | mgr inż. Artur Kamiński uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr upr. bud. KUP/0151/PBD/15 |  |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzający | mgr inż. Tomasz Czarnowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej upr. bud. nr KUP/0141/PBD/21 |  |
| Opracowanie | inż. Andrzej Dzbanuszek |  |